RISC-V 安全启动镜像验签设计文档

基于 K 扩展 (SHA) 和向量扩展 (ECDSA P-256)

版本 1.0  |  2026-04-08

# 1. 概述

本文档描述了一个基于 RISC-V 架构的安全启动镜像验签库的详细设计方案。该库支持 ECDSA P-256/P-384 签名验证，使用 RISC-V K 扩展加速 SHA 哈希运算，使用 RISC-V 向量扩展 (RVV) 加速 ECDSA 点乘运算。

## 1.1 主要特性

- ECDSA P-256 签名验证 - 使用 RVV 向量扩展加速

- ECDSA P-384 签名验证 - 通过 mbedTLS 实现

- SHA-256/SHA-384 哈希 - 使用 K 扩展 intrinsics 加速

- 固定 P-256 曲线参数 - 编译时 baked in，减少运行时开销

- 常数时间运算 - 使用 B 扩展 cmix/cmov 抗时序攻击

- 模块化架构 - 分离的哈希、ECDSA 和验签模块

- 嵌入式公钥 - 用于验签的静态 ECDSA 公钥

# 2. 系统架构

## 2.1 整体架构

安全启动验签库采用模块化设计，主要包含以下组件：

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| hash 模块 | SHA-256/SHA-384 哈希计算 (K 扩展加速) |
| ecdsa 模块 | ECDSA 签名验证 (RVV 加速 P-256) |
| verify 模块 | 镜像验签入口点 |
| image_tool | 签名镜像打包工具 |

## 2.2 目录结构

secure_boot/

├── include/               # 头文件

│   ├── image_header.h    # 镜像头结构

│   ├── hash.h              # 哈希接口

│   ├── ecdsa.h             # ECDSA 接口

│   └── verify.h            # 验签接口

├── src/                   # 源代码

│   ├── hash.c              # 哈希实现 (K 扩展)

│   ├── ecdsa.c             # ECDSA 实现 (RVV)

│   ├── verify.c            # 验签逻辑

│   └── image_tool.c        # 镜像签名工具

├── keys/                   # 公钥

│   ├── ecdsa_pubkey.h

│   └── ecdsa_pubkey.c

├── thirdparty/

│   ├── riscv-crypto/       # K 扩展 intrinsics

│   └── mbedtls/            # ECDSA 库

└── Makefile

# 3. 硬件加速设计

## 3.1 RISC-V 扩展组成

| 扩展 | 组成 | 提供的功能 |
| --- | --- | --- |
| K (Zk) | Zkn + Zkr + Zkt | SHA-256/512、AES、SM3/SM4 |
| Zkn | Zknd + Zkne + Zknh + Zbkb + Zbkc + Zbkx | AES + SHA-2 + 位操作 |
| Zkr | - | 熵源 (TRNG) |
| Zkt | - | 数据无关执行延迟 (常数时间) |
| V (RVV) | - | 向量运算 (ECDSA 点乘辅助) |

## 3.2 K 扩展加速 (SHA 哈希)

K 扩展提供了 SHA-256 和 SHA-512 的专用指令，可大幅加速哈希运算：

| 算法 | 指令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| SHA-256 | _sha256sig0 | σigma0: ROTR(x,7) ^ ROTR(x,18) ^ SHR(x,3) |
| SHA-256 | _sha256sig1 | σigma1: ROTR(x,17) ^ ROTR(x,19) ^ SHR(x,10) |
| SHA-256 | _sha256sum0 | Σigma0: ROTR(x,2) ^ ROTR(x,13) ^ ROTR(x,22) |
| SHA-256 | _sha256sum1 | Σigma1: ROTR(x,6) ^ ROTR(x,11) ^ ROTR(x,25) |
| SHA-512 | _sha512sig0 | σigma0: ROTR(x,1) ^ ROTR(x,8) ^ SHR(x,7) |
| SHA-512 | _sha512sig1 | σigma1: ROTR(x,19) ^ ROTR(x,61) ^ SHR(x,6) |
| SHA-512 | _sha512sum0 | Σigma0: ROTR(x,28) ^ ROTR(x,34) ^ ROTR(x,39) |
| SHA-512 | _sha512sum1 | Σigma1: ROTR(x,14) ^ ROTR(x,18) ^ ROTR(x,41) |

## 3.3 RVV 加速 (ECDSA 点乘)

RISC-V 向量扩展用于加速 ECDSA P-256 验签中的点乘运算：

| 操作 | RVV 加速方式 |
| --- | --- |
| 4× uint64_t 加载/存储 | vlseg4e64.v / vsseg4e64.v (单指令完成) |
| 模块化加/减 | 向量并行 limb 操作 |
| 模块化约简 | 向量移位操作 (P-256 素数特殊形式) |
| 模块化乘法 | 标量 MUL (RVV 无模块化乘法指令) |

注意：RISC-V 没有任何扩展提供 EC 点乘专用指令。完整的 ECDSA 验签使用软件实现，RVV 仅辅助加速大整数 limb 并行操作。

# 4. 算法原理

## 4.1 镜像格式

安全启动镜像的格式如下：

[Header (32 bytes)][Image Data][Signature (64 or 96 bytes)]

### 4.1.1 头结构 (32 字节)

| 偏移 | 大小 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | version | 镜像版本 (如 0x00010000 = 1.0.0) |
| 4 | 4 | image_type | 镜像类型标识符 |
| 8 | 4 | image_length | 镜像数据长度 (字节) |
| 12 | 4 | flags | 标志位 |
| 16 | 8 | timestamp | 构建时间戳 |
| 24 | 4 | hash_algo | 哈希算法 (0=SHA256, 1=SHA384) |
| 28 | 4 | sig_algo | 签名算法 (0=P-256, 1=P-384) |

## 4.2 ECDSA 验签算法

### 4.2.1 数学背景

ECDSA (椭圆曲线数字签名算法) 基于椭圆曲线密码学。P-256 曲线定义如下：

y² = x³ + ax + b (mod p)

其中：

- p = 2^256 - 2^224 + 2^192 + 2^96 - 1 (P-256 素数)

- a = -3 (mod p)

- b = 0xE8B5B10C6B68EF3EF20E9DAB4B4050A85

- n = 0xFC632551F3B9CAC2A7179E84FFFFFFFF (曲线阶数)

- G = (Gx, Gy) (生成元/基点)

### 4.2.2 验签流程

给定公钥 Q、签名 (r, s) 和哈希值 e，验签步骤如下：

- 验证 r, s ∈ [1, n-1]

- 计算 w = s^(-1) mod n

- 计算 u1 = e × w mod n

- 计算 u2 = r × w mod n

- 计算 R = u1×G + u2×Q

- 验证 R.x mod n == r

## 4.3 Montgomery Ladder (常数时间标量乘法)

标量乘法 R = k×P 使用 Montgomery Ladder 算法实现常数时间执行：

R0 = O      // 无穷远点

R1 = P

for i from m-1 downto 0:

R0, R1 = cswap(R0, R1, k_i)   // 根据比特选择

T = R0 + R1                  // 点加

R0 = 2*R0                      // 点加倍

R1 = T

R0, R1 = cswap(R0, R1, k_i)   // 恢复

关键特性：

- 每比特迭代执行一次点加和一次点加倍

- 使用 cswap (常数时间选择) 根据比特值选择结果

- 无分支依赖，抗时序攻击

- 恒定的时钟周期数

## 4.4 Jacobian 坐标与点运算

Jacobian 坐标使用 (X, Y, Z) 表示点，满足仿射坐标关系：

x = X / Z²  (mod p)

y = Y / Z³  (mod p)

优势：

- 点加和点加倍无需模逆运算（最耗时的操作）

- 仅在最终转换回仿射坐标时需要一次模逆

- a = -3 优化的点加倍公式：4M + 4S + 1add

## 4.5 P-256 素数快速约简

P-256 素数 p = 2^256 - 2^224 + 2^192 + 2^96 - 1 具有特殊形式，可加速约简：

2^256 ≡ 2^224 - 2^192 - 2^96 + 1  (mod p)

这允许 512 位 → 256 位约简仅需 2 次迭代，无需除法运算。

# 5. 设计与实现细节

## 5.1 固定 P-256 曲线参数

所有 P-256 常量作为 static const 编译时 baked in：

| 参数 | 值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| P256_P | 2^256 - 2^224 + 2^192 + 2^96 - 1 | 素数模 p |
| P256_N | 0xFC632551... | 曲线阶数 (点的个数) |
| P256_A | -3 mod p | 曲线系数 a = -3 |
| P256_B | 0xE8B5B10C... | 曲线系数 b |
| P256_GX/GY | 基点坐标 | 生成元 G |

优势：

- 消除运行时常数加载开销

- 消除表查找

- 减少分支

## 5.2 常数时间运算 (B 扩展)

使用 RISC-V B 扩展的 cmix 指令实现常数时间操作：

// 常数时间条件选择 (cmix)

ct_select(sel, if_true, if_false)  // sel=1 返回 if_true，否则返回 if_false

// 常数时间零值检测

ct_is_zero(x)  // x==0 返回 1，否则返回 0

## 5.3 大整数运算 (4× uint64_t)

| 函数 | 说明 |
| --- | --- |
| p256_add_full() | 256 位加法，返回进位 |
| p256_sub_full() | 256 位减法，返回借位 |
| p256_mod_add() | 模 p 加法 (常数时间) |
| p256_mod_sub() | 模 p 减法 (常数时间) |
| p256_mul() | 256×256→512 位乘法 (schoolbook) |
| p256_mod_reduce() | 512→256 位模 p 约简 (2 次迭代) |
| p256_mod_mul() | 模 p 乘法 (mul + reduce) |
| p256_mod_inv() | 模 p 逆元 (固定窗口指数运算) |

## 5.4 ECDSA 验签实现

完整 ECDSA P-256 验签流程：

int ecdsa_verify(pubkey, pubkey_len, algo, hash, hash_len, signature, sig_len) {

// 1. 解析 r, s (大端 → 小端 uint64_t)

// 2. 解析公钥 Q = (x, y)

// 3. 范围检查: r, s ∈ [1, n-1]

// 4. w = s^(-1) mod n

// 5. u1 = e × w mod n

// 6. u2 = r × w mod n

// 7. R = u1×G + u2×Q (Montgomery ladder)

// 8. 验证 R.x mod n == r

return VERIFY_SUCCESS or VERIFY_FAILED;

}

## 5.5 RVV 向量化接口

当定义 __riscv_rvv 时，启用 RVV 加速：

#ifdef __riscv_rvv

#include <riscv_vector.h>

// 向量化模加/减/约简

p256_mod_add_vec(), p256_mod_sub_vec(), p256_mod_reduce_vec()

#else

// 标量回退实现

p256_mod_add(), p256_mod_sub(), p256_mod_reduce()

#endif

# 6. 构建与使用方法

## 6.1 构建

前提条件：

- RISC-V GCC 工具链 (支持 Zk + V 扩展)

- mbedTLS 库 (用于 P-384 回退和辅助)

- Git 子模块

构建命令：

# 初始化子模块

git submodule update --init

# 全加速构建 (K + V 扩展)

make build-kv          # SHA + ECDSA P-256 全加速

# K 扩展构建 (仅 SHA)

make build-k           # SHA 用 K intrinsics，ECDSA 用 mbedTLS

# 基础构建 (无扩展)

make build-base        # 纯软件实现

## 6.2 构建目标

| 目标 | 扩展 | SHA | ECDSA P-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| build-kv | rv64gcv_zk | K intrinsics | RVV native |
| build-k | rv64gc_zk | K intrinsics | mbedTLS |
| build-base | rv64gc | Software | mbedTLS |

## 6.3 使用方法

### 6.3.1 验签接口

在代码中使用验签功能：

#include "verify.h"

int result = verify_image(image_buffer, image_length);

if (result == VERIFY_SUCCESS) {

// 镜像验证通过

} else {

// 验证失败 (错误码: -1 到 -4)

}

### 6.3.2 创建签名镜像

使用 image_tool 创建签名的启动镜像：

./image_tool create \

--image kernel.bin \

--output signed.bin \

--type 1 \

--hash sha256 \

--sig p256

## 6.4 错误码

| 错误码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | VERIFY_SUCCESS - 验签成功 |
| -1 | VERIFY_ERROR_LENGTH - 无效的镜像长度 |
| -2 | VERIFY_ERROR_HEADER - 无效的头字段 |
| -3 | VERIFY_ERROR_HASH - 哈希计算失败 |
| -4 | VERIFY_ERROR_SIGNATURE - 签名验证失败 |

# 7. 总结

本设计实现了一个完整的 RISC-V 安全启动镜像验签方案：

- SHA-256/SHA-384 哈希使用 K 扩展 intrinsics 加速

- ECDSA P-256 验签使用完整的原生 RVV 加速实现

- 固定 P-256 曲线参数减少运行时开销

- B 扩展 cmix 实现常数时间运算，抗时序攻击

- Montgomery Ladder 算法保证标量乘法的常数时间特性

- Jacobian 坐标优化点运算效率

- P-256 素数特殊形式加速模约简

该设计适用于 RISC-V 架构的安全启动场景，可在支持 K 扩展和向量扩展的 RISC-V 处理器上获得最佳的验签性能。

- 文档结束 -